QMT－2A电机综合测试台

说

明

书

常州市全能电子科技有限公司

地址：江苏常州市新北区岷江路29号北幢五楼     邮  编：

电话：0519-89885179                           传  真：0519-89885379

目           录

前 言…………………………………………………………………1

- 技术规范………………………………………………………1

- 功能特点………………………………………………………1

- 测试原理概述…………………………………………………3

- 操作说明………………………………………………………4

- 安全使用说明…………………………………………………7

附：QMT-2A型电机综合测试台电气原理图

前          言

在电机质量检查过程中，采用高效精确的智能化自动检测设备被公认为是有效的质检手段，本公司生产的QMT-2A型电机综合测试台将计算机技术同先进电工测量技术有机结合，通过对电机各种参数的精确测量和计算机的数字化处理，将检测过程及结果生动呈现出来。该设备自动化程度高，操作简单易学。

使用本设备前，务必仔细阅读此使用说明书，以便充分发挥其卓越功效。

- 技  术  规  范

- 外形尺寸： 700×1000×1800

- 计算机配置：工控机+19′彩显

- 输入电源要求：单相AC220V

- 消耗电力：0.5KW

- 测试时间：小于12秒

- 测试项目技术指标

| 项 目 | 测试条件 | 测试范围 | 精度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气强度 | 施加电压0-2800VAC可调 | AC 0-10mA | 1% | 测试时间1-60s可调 |
| 绝缘电阻 | 施加电压500VDC | 10-500MΩ | 3% |  |
| 冷态电阻 | 恒流源 | 0-1000Ω | 1% | 最多测五档 |
| 匝间绝缘 | 施加电压0-3.5KVDC |  | 分辩1‰匝短路 |  |
| 低压启动 | 施加电压0-250VAC可调 | AC 0-5A | 1% |  |
| 堵转功率 | 额定电压 | 0-4KW | 1% |  |
| 堵转电流 | 额定电压 | AC 0-20A | 1% |  |
| 电容电压 | 额定电压 | AC 0-600V | 1% |  |
| 空载功率 | 额定电压 | 0-4KW | 1% | 最多测四档 |
| 空载电流 | 额定电压 | AC 0-20A | 1% | 最多测四档 |
| 泄漏电流 | 1.06倍额定电压 | AC 0-3mA | 1% |  |
| 电机转向 | 额定电压 | 顺转/逆转 | 开关量 |  |

- 功 能 特 点

1、自动检测判别功能

QMT-2A型电机综合测试台工作时左右工位交替测试，当合上工位门时，系统自动将该工位的电机的各种参数一次测量，并根据所设定阀值作自动判别，不合格声光报警，不合格数据醒目显示。测试过程及数据以生动的动态画面显示出来，匝间标准波形曲线及测试波形曲线可清晰显示。

-1-

- 测量数据存储、统计、打印功能

该设备自动将测试数据按日期及类型存储起来，选择相应日期及类型即可将其呈现出来。

另外，根据设定上下限将各项目的测试数、合格数及合格率作年、月、日统计。以上测试数据及统计数据可打印。

- 各种标准数据存储功能

QMT-2A型电机台可存储至少900种电机类型的各种标准数据（各种上下限及标准波形曲线），使用时只需选择类型，其上下限及标准波形会自动调出。与测量值相比较，从而判断被测电机的优劣。

- 数据删除功能

运用此功能可删除指定类型电机的整日或整月或整年的测试数据。

- 环境温度自动检测功能

若将温度输入方式设置为自动输入，系统每隔一段时间将自动测量一次环境温度，电阻

测试时将此温度时电机的阻值RA折算至标准温度（该值在“设置上下限值”菜单里设置）时的阻值RB，将RB与标准温度的上下限比较，判断该电机冷态电阻是否合格，此方法可消除环境温度对电阻项目判别的影响。

6、操作简单，工作效率高

QMT-2A型电机台左右工位轮流工作，测试前先选择类型，进入测试程序后操作人员只需装/卸，测试过程及结果判断自动进行。每次测量耗时不超过12秒。

7、工作稳定可靠

QMT-2A型电机台采用工控机作为控制中枢，输入、输出系统全隔离，其中数据采集部分均采用全隔离数据采集器，充分保证隔离的同时确保数据采集的高精度。在匝间测试单元中，采用温漂小、导通程度一致性好的进口大功率开关元件，确保了匝间波形的稳定性及匝间判断的精确性。切换电路采用进口高压切换器件，另外，电子、电器元件基本都采用进口器件。以上措施对增强系统稳定性及抗干扰能力起着至关重要的作用。

系统还具有自稳压功能。

8、软件界面丰富直观

QMT-2A型电机台测试软件是全中文软件，界面直观流畅，提示行信息将指引使用者进行每步操作。

-2-

9、兼容性强

该电机测试台一机可测各种规格和品种电机。配有的支架使铁壳电机和塑封电机均可兼容使用。

另外，该测试台在输入电机类型名的同时也输入了线圈类型，测试项目根据线圈类型自动设定，T型及L型绕组兼容测试，具体操作见《软件说明》中的“选择类型”项。

10、用户可选择项目丰富

用户可进行以下选择：

·测试项目选择（详见软件说明“选择测试项目”项）

·电气强度、低压启动、功率电流施加电压值及时间选择（详见软件说明“

系统设置”项）

·匝间绝缘施加电压值选择（详见软件说明“系统参数设置”项）

·匝间判断方法选择（详见软件说明“系统参数设置”项）

·匝间波形分析周期选择（详见软件说明“设上下限”项）

·匝间波形显示压缩倍数选择（详见软件说明“设上下限”项）

·中断测试项目及重测项目选择（详见软件说明“系统参数设置”项）

三、测 试 原 理 概 述

电气强度测试是在测试部位上施加高压，然后通过测试泄漏电流判断绝缘介质的好坏，电气强度测试高压加在线圈和铁芯间，主要用来检验槽绝缘质量，外施电压为50Hz交流电，电压0-2.8KV可调，施加时间1-60秒可调，泄漏电流的测量是通过高精度的电流传感器实现的。

绝缘电阻是通过测量被测部分在被施加500VDC恒压源时的漏电流，从而算出被测部分的绝缘电阻。

冷态电阻项目测量时，先将被测线圈接到一个恒流源中，通过测试线圈两端电压，根据欧姆定律R=V/I测出被测线圈电阻，测试系统采用四点法。

在电机制造过程中，线圈匝间绝缘不好，线圈线径不均，漆包线含铜纯度不够，线圈圈数有误差或定子铁芯质量不高，均可引起电机出现质量问题。轻者降低效率，严重的可烧毁电机。在现代电机生产中，这些不稳定因素均可通过对电机线圈的匝间测试区分出来。

匝间绝缘测试采用“冲击波形比较法”，将具有规定峰值和波前时间的冲击电压波施加在被测线圈上，将被检线圈中流过的自激振荡衰减波形通过超高速A/D转换器取样到计算机中，将之与该类型电机标准匝间波形进行比较，从而进行优劣的判断，将不合格电机区分出来。

空载功率电流、低压启动采用标准电参数仪采样。

-3-

四、操 作 说 明

一、开机

将电源总开关合上，稍后系统自动进入主测试程序。

二、关机

先将计算机系统退出至DOS状态，再关掉电源总开关。

三、电气强度电压调整

进入测试界面，按F1键进入电压受动手动菜单，将光标移到“电气强度电压调整”项，按回车键，转动调压器到所需电压即可，按“ESC”键退出。

四、匝间绝缘电压调整

进入测试界面，按F1键进入电压受动手动菜单，将光标移到“匝间绝缘电压调整”项，按回车键，转动调压器到所需电压即可，按“ESC”键退出。

五、功率电流电压调整

进入测试界面，按F1键进入电压受动手动菜单，将光标移到“功率电流电压调整”项，按回车键，转动调压器到所需电压即可，按“ESC”键退出。

六、低压启动电压调整

进入测试界面，按F1键进入电压受动手动菜单，将光标移到“低压启动电压调整”项，按回车键，转动调压器到所需电压即可，按“ESC”键退出。

七、软件说明

- 菜单详解

- 参数测试

选择该菜单则进入测试状态，合上工位门将自动对该工位的电机进行各参量测试，并将

测试过程及结果显示出来。按“ESC”键将退出测试状态。

b．选择类型

进入此菜单可存储、查阅或修改至少900种类型的类型名、绕组类型，并可选择当前测试定子类型。按“PageUp”或“PageDown”前后翻页选择。下面陈述具体操作过程：

①选择当前类型

类型表一次显示10种电机的类型名、绕组类型，当前被选择的电机类型的行尾有

“√”标志。先查看将要选择的电机类型名是否在当前页，若不在，按“PageUp”或“PageDown”键翻页查看。若在当前页，按“↑”“↓”键将光标移到要选择的类型名上，再按回车键，此时行尾将有“√”标志，表示该类型被选择为当前测试类型，按“ESC”键可退出。

-4-

②修改类型名

将光标移到需修改的类型名处，按“F3”键进入修改状态，修改完毕后按回车键退出。

③修改绕组类型

将光标移到需修改的类型名处，按“+” 或“-”键进入修改状态，修改完毕后按回车键退出。

c.选择项目

进入该菜单，移动光标到测试项目处，按“Enter”键，该项目行尾则出现“√”，表示该项目被选择，按“Esc”键退出。

d.设上下限

该菜单中共有四个表格，各表格间光标的移动可通过按“Tab”键实现。在前三个表格中可修改各测试参数的上下限，移动光标到修改处，按“Enter”键即可进入修改状态，按“Esc”键退出。

在最下面表格中可修改如下几个参数：

波形压缩倍数：改变该参数，可在X轴方向压缩或拉伸匝间冲击波形，以便在屏幕上完整地显示匝间衰减波形。

波形分析周期：该参数确定了匝间波形比较的区域。

电阻标准温度：该参数在冷阻测试中使用，冷阻上下限为该温度环境下的值，测试冷态电阻时，环境温度下的电阻值将被折算为该温度下的电阻值。

绕组材料：该参数设定定子线圈的材料，有铜线和铝线两种材料选择

e.存储波形

在此菜单中可存储匝间标准波形，移动光标到所需存储的项目处，按“Enter”键系统

将工位上电机的匝间波形进行取样，并将该波形显示出来，再按“Enter”键即可将该波形作为标准波形存储起来，按“Esc”键则不存储。

f.结果统计

进入该菜单，可显示当前日期及类型的测试结果统计报表,按”PgUp”及”PgDn”键翻页，按“F9”键进入打印服务子菜单

g.数据查阅

进入该菜单，可显示当前（或历史）日期及类型的所有测试数据，按“F9”键进入打印

服务子菜单，该子菜单中有“打印全部数据” 、“打印合格数据”及“打印不合格数据”三项，按“Enter”键后输入打印数据的起始及结束序号，即可开始打印。

h.数据删除

在该菜单中有三个子菜单,分别为“清除日数据” 、“清除月数据”和“清除年数据”，功能分别为清除整日、整月及整年的测试数据.

i.系统设置

在该菜单中可进行以下选择：

* 电气强度延时：此项用于选择进行电气强度测试时高压施加的时间（1-60秒选择），移动光标到该项目中，按“+”或“-”键即可修改该参数。

* 低压启动延时：此项用于选择进行低压启动测试时电压施加的时间（0.1-6秒选择），移动光标到该项目中，按“+”或“-”键即可修改该参数。

* 功率电流延时：此项用于选择进行功率电流测试时电压施加的时间（0.1-6秒选择），移动光标到该项目中，按“+”或“-”键即可修改该参数。

-5-

* 匝间冲击次数：此项用于选择进行匝间测试时冲击次数，移动光标到该项目中，按“+”或“-”键即可进行选择。

* 温度输入方式：有自动输入和人工输入两种供选择，自动输入表示环境温度由系统自动测定；人工输入表示环境温度由人工在“环境温度设置”选项中设定。移动光标到该

*次品撤消方式：有“按钮”和“按钮+门”两种供选择，“按钮”表示不合格时按撤消按钮撤消统计；“按钮+门”表示不合格时按撤消按钮或移开门都可撤消统计。

*低压启动档位：有“高档”和“低档”两种供选择，可以选择低压启动测试时电机运行档位。

*运转换挡方式：有“自动”和“手动”两种供选择，可以选择电机换挡方式。

*耐压测试转动：可以选择耐压测试时是否为转动状态。

*噪音监听功能：可以打开或关闭噪音人工监听功能。

* 匝间比较起点：有第一周期和第二周期两种选择，选择时移动光标到该项目中，按“+”

或“-”键即可进行选择。

* 匝间判断方法：有差面积、差面积+峰值、面积+周期、峰值+周期四种匝间判断方法选择，按“+”或“-”键即可进行选择。

* T形C匝间测试：T形绕组的调速绕组匝间测试时，选择其与哪个部位间测试，可选择与高档、主相、副相间进行测试。

* 当前日期设置：在此修改日期，可在“数据统计分析”菜单中查阅该日期的统计数据和测试数据。按“Enter”键进入修改状态。按“+”或“-”键即可进行年月日修改。

* 环境温度设置：当温度输入方式为人工输入方式时，由此输入环境温度。按“Enter”键进入修改状态。

* 耐压电压设置：当使用自动调压测试系统时，此菜单可设置耐压测试电压。

* A相匝间峰值：当使用自动调压测试系统时，此菜单可设置A相匝间测试峰值电压。

* B相匝间峰值：当使用自动调压测试系统时，此菜单可设置B相匝间测试峰值电压。

* C相匝间峰值：当使用自动调压测试系统时，此菜单可设置C相匝间测试峰值电压。

* 选择遇不合格中断或重新测试项目：按上下光标键选择该菜单，按“Enter”键进入子项目选择状态，按“↑”“↓”“→”“←”键移动光标到被选择项目处，按“+”键选择若不合格将中断下面测试的项目，按“-”键选择若不合格将重新测试的项目，若出现“√”标志表示该项目被选择。

j.退出系统

通过此处返回到DOS。

八、测试操作步骤示范

- 打开电源总开关，稍后进入主菜单。

- 进入“选择类型”中，选择当前要测试的类型。对于新的类型，先输入类型名及绕组类型，选择该类型为当前类型，再到“设上下限”及“存储波形”菜单中，存储该类型的各种上、下限及标准匝间波形等。

- 进入“选择项目”中，看所测项目是否都被选择，若没被选择则选择该项目。

- 进入“测试参数”中，开始测试。

- 测试完毕后按“Esc”键退出到主菜单中，再按“Esc”键即可退出到“Dos”状态。此时便可以关掉总电源开关。若须重新进入测试程序，按“1”键，再按“Enter”键即可。

-6-

- 安 全 使 用 说 明

- 注意开、关机顺序，严禁测试过程中关闭计算机电源。

- 保持工位台面清洁。

- 对于经常断电的工作环境，应给计算机配置不间断电源。

- 若在不稳定的电网中使用，应给测试台配置电子或参数稳压器。

-7-